实验室问题

1异步电机的参数实验为什么空载实验要用低功率因数表,短路实验要用高功率因数表

（老大是励磁，老二是铁损，老三是漏抗，老四是铜损）

空载实验的T型等效电路图省略右支，定子电流基本上是励磁电流，主要做感性无功，所以功率因数很低用低功率因数表

短路实验的T型等效电路图省略中间的励磁电路，只剩左支和右支的阻抗，所以用高功率因数表

2启动异步电机时,为何一个功率表开始是600，后来要改到-600量程,原因是什么?

功率表一个加在Uab，一个加在Ubc。在波动过程中，一个功率表电压越来越大，一个电压越来越小，可能会出现线电压为负

3.空载实验,电压要从400V开始做,原因是什么?其铁损是怎么测得的?

为了得到准确的铁损，测铁损时一定要电压的额定值，使铁损充分

铁损等于测得的电功率扣掉铜损附加损耗机械损耗(机械损耗由反向延长线获得)

4、短路实验又叫什么实验、此时的短路是否危险,为什么?该实验是为了测量哪些参数

堵转试验，

不危险，控制在额定电流以下，%4的UN

短路电抗，励磁电抗

Uk%，Pcu，Rk，Zk，Xk，X1δ= X2δ’=X2/2，Xm

5.调压器在使用时的口诀是什么，启动调压器会出现什么现象,怎么解决

用不用都调零。励磁涌流大，串电阻，用完短路掉

6.异步电机为何比直流电机有较大的带载能力,原因是什么?

异步电机转子天生短路，提供较大的安培力和电磁转矩

7.异步电机在什么状态下,哪个部位最危险,为什么:

启动时转子最危险，匝数少的地方电流越大，加上磁场切割转子形成感应电流使得转子电流很大（切割频率大）

8.异步电机的空载电流是2.0A,额定电流是3.5A,说明电机的情况

空载电流是电压族的，空载电流大说明铁损很大

9.异步电机的负载是是发电机，那相对于发电机,异步电机是它的什么?如果异步电机PN=15KW，直流发电机12KW，使用的时候，会出现什么情况，口决是什么

原动机

大马拉小车，发电机容易过载，提前满载

10全压启动时,启动电流会出现什么现象？原因是什么

合闸的瞬间会有很大的励磁涌流，电机是感性负载会阻碍电流突变，会有瞬间的高压将磁场能转化为电能，产生大电流。

11.鼠笼式和绕线式电机的励磁在哪里、电枢呢:电流是什么情况,直流发电机的情况呢?

励磁在定子，电枢在转子

励磁和电枢都是交流

定子是励磁是直流，转子是电枢是交流

12．同步电动机的 v形曲线是什么意思,

当电网电压出现波动时，同步电动机通过过励欠励的方式，向电网吸感性无功或发感性无功来维持电压

13.同步电动机是如何启动的，里面有哪个部件是启动的关键

先异步起动，然后投入励磁，然后同步

阻尼和保护电阻

14.为什么同步电动机启动要串联一个大电阻,大约是励磁电阻的多少，不加电阻会如何?

不加电阻会在瞬间产生一个高压，在实验室大概1000V，大约为励磁电阻的十倍

15.同步电动机在哪种情况下会失步，失步原因是什么?

欠励情况下，定子磁场太小带不动转子转动，功角达到90°以上

16.同步电动机的有功是哪个方向,无功是哪个方向

有功总是从电网流向定子到转子

无功是欠励时电网→电机→转子，过励时转子→电机→定子→电网

同步电动机又叫调相机

17、什么是回馈制动,直流电机的回馈和交流电机的回馈有什么不同?

把机械能变成电能回馈给电网。直流电机的回馈不涉及有功和无功，交流电机会吸无功、发有功

18.直流电机的能耗制动和交流电机的能耗有什么不同

直流电机的能耗制动不需要外加直流电源，制动方法只需要加电阻断电。交流电机的能耗制动涉及到接法，必须要外加一个直流电源

19 跳闸“是什么原因造成的?是什么是过负荷,是指哪个参数太大?

电流过大，过负载指的是电流超出额定负载

20什么是有功调频，什么是无功调压，分别在哪里调

有功调频在原动机调，有功调频是在同步发电机的转子上调它的原动机来控制它的转子转速，达到频率稳定。无功调压哪都可以→同步发电机调励磁，同步电动机调励磁，在电网上的变电所通过电容补偿来调电压，通过用户加电容来调电压

21 电机的心脏是哪个参数，电力系统哪里是心脏

磁通。同步发电机的转子

22.在倒拉反转实验里,如果异步电机无法反转,或者反转时电流很大,这时应怎么来取措施。

增加励磁

23.在转子串电阻的调速过程,当电阻加到特别大,以致电机停转,此时要注意什么问题

停转时防止电机的转子电流过大

转子可能产生过电流，所以要快速地把调压器的电压调零，然后把电源断掉，防止转子电流过大

24:在实验异步电机的起动和调速中,全压启动应该是380V,但实验来用180V,这是为什么?启动电阻如果是8,仍没有启动,请请问电阻应该怎么调？

励磁涌流是额定电流的很多倍，为避免跳闸，所以采用180V启动

往小调

25.调压器启动时声音特别大，说明什么问题?如果是缺相了,调压器的声音是大还是小，为什么?

铁损太大或谐波分量太多

大，有谐波和负序分量

27.直流电机在做回馈时,要注意什么问题?电枢电压UN=220V,那么此时U会怎样

注意带电换表，电压超过220V，此时注意安全问题

28:什么是电流族,什么是电压族,哪些参数分制是电流族或电压族?有差异

电压族从前往后，电压，励磁电流，磁通，两个电动势，铁损或机械损耗

U1→I0→ϕ→ε1、ε2→pFe

电流族从后往前，转子电流，二次侧漏磁通，二次侧漏电动势，为了保持主磁通不变，一次侧电流上升，一次侧漏磁通，一次侧漏电动势，铜损

I2→ϕ2σ→ε2δ→I1→ϕ1σ→ε1δ→pCu

29、在做能耗制动时,异步电机和直流电源之间的开关为何要断开?

防止直流电源使调压器直接短路，把电机烧掉

30异步电机的空载是为了什么目的，发电机的空载是为什么目的?发电机的空载为什么不能工作在效率的最大值?启动时,启动时cosϕ是大这是小(异步电机)?

异步电动机空载为了测铁损、机械损耗、励磁电阻、励磁电抗。

发电机的空载是为了建压

损失一点效率可以提高带负载能力

（电机及拖动基础 上 P152）空载时，定子电流基本上是励磁电流，主要用于无功励磁，所以功率因数很低，为0.1-0.2。根据T型等效电路图，空载时右支可以忽略，此时阻抗以电抗为主，所以功率因数偏小